清远职业技术学院

学生宿舍13#楼A幢电梯采购

定点采购招标公告

(项目编号：2017QYPT-ZB028)

[发布时间：2017年7月26日]

一、投标邀请

我院学生宿舍13#楼A幢电梯采购项目，采用学院公开招标方式选择定点采购供应商和确定采购价。欢迎符合资格条件的定点采购供应商参加投标。

1、项目名称：学生宿舍13#楼A幢电梯采购

2、项目地点：学院内

3、完成时间：合同签订后45天（日历天数）内

4、项目预算：壹拾伍万捌仟陆佰零壹元捌角肆分(¥158,601.84元)

5、投标人资格

潜在投标人须具备下列资格条件：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）必须是2017年广东省政府采购定点供应商（已入库，服务区域：清远市），且经营范围和定点采购包含本项目的采购内容；

（3）独立法人机构、个体工商户等组织（不接受联合体投标——不接受两家以上（含两家）的投标人联合投标）；

（4）制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯），并在有效期内；

（5）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修安全许可证》（电梯），并在有效期内；

（6）投标人必须是制造商或制造商指定的代理商。非投标货物制造商投标 时，必须取得投标货物制造商的有效授权；同一厂家生产的设备，只允许一个有效申请人参加投标。同一厂家生产的设备，如有厂家和代理商参加投标，只选择生产厂家为合格投标人。同一厂家生产的设备，如有多个代理商参加投标，则仅接受有制造厂商出具的针对本项目唯一授权的代理商为合格投标人。

6、项目结算（合同主要条款）

（1）项目结算费按中标价包干。即投标人投标报价须包括货物费、人工费、交通运输费、机械设备费、施工水电费、保险费、税金及其它规费等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

（2）付款：签订合同后15天内支付合同总金额的35%，设备安装调试结束并验收合格后15天内，支付合同总金额的60%，余下5%作为质保金，在验收合格12个月后的15个工作日内免息一次付清。

7、其它要求（合同主要条款）

（1）投标人所提供的货物必须为全新未使用过的货物；货物（含附带的工具等货物）的品牌、规格、型号、制造商和使用说明等，须用中文或英文等易懂的通用符号表示。

（2）投标人必须具有完善的技术队伍，包括具有足够的售后服务人员。

（3）中标人不得将采购项目（含安装、售后服务等）转包。

（4）所有货物出现非人为故障，免费保修壹年；当货物发生故障或需要维修或需要更换时，供应商须在4小时内响应，24小时内上门服务；质保期内所发生的费用，包括货物费维修或更换费、人员交通费、差旅费、人员工资、务餐费等一切费用全部由中标人承担。

（5）电梯设计使用寿命不少于25年，在电梯投入使用20年内，制造商能保证配件的供应。电梯应配置停电应急平层装置。

（6）未尽要求按现行行业规范及规定执行。

8、投标文件要求

（1）投标人按照招标文件（投标人资格要求、技术条款响应及报价表、资格性审查和符合性检查表、附件所列的其他材料等内容）的要求，编制投标文件1式3份，其中正本1份、副本2份。投标文件的正本须打印或用不褪色的黑色（或蓝色）墨水书写，副本可采用正本的复印件。每份投标文件须在封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”。 若副本与正本不符，则以正本为准。

（2）投标文件中任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（3）投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则作无效投标处理。

（4）投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖法人公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章），否则作无效投标处理。投标文件正本中的复印件须加盖法人公章，否则作无效投标处理。

（5）投标文件必须密封，否则作无效投标处理。

9、投标与咨询

（1）开标评标时间及投标截止时间：2017年9月8日10：30时（注：投标截止时间前30分钟开始受理投标文件）。

（2）投标文件投递及开标地点：清远职业技术学院图书馆行政办公楼309室。

（3）采购项目开标前，潜在投标人可在工作时间（星期一至星期五，8:00—11:30、14:30—17:10时）联系我院询问采购要求（因项目目前是提前招标，含有工程采购项目，潜在投标人可联系我院到现场勘察，而设备进场时间按土建实际进度而定，具体进场计划根据采购人通知）；联系人：陈老师；联系电话：13927620022。

二、开标、评标和定标

1、开标

（1）我院在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表、评委和投标人授权代表携有效身份证件原件参加（查验）。

（2）开标时，由全部投标人和评委推荐的评标委员会主任检查投标文件的密封情况并宣布检查结果。

（3）招标主持人当众拆封所有投标文件并宣布各投标人投标报价。

2、评标委员会的组成和评标方法

（1）评标由我院依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术等方面的评审专家组成。采购人代表人数、评审专家人数按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从学院招标采购评审专家库中随机抽取。

（2）评标（评议）方法:低价中标评标法

注释：低价中标评标法——资格性审查和符合性检查通过的投标人中，最低报价的投标人为第一预中标人。

（3）评标委员会按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

3、投标文件的初审

（1）评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按招标文件的规定密封和标记等。

（2）评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将视为无效投标或确定为投标无效。

（3）在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

（4）投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

A、没有实质上响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

B、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的（我院暂未实施此条款）。

C、投标总金额超过本项目采购预算或有效报价范围的。

D、投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

E、不具备招标文件中规定资格要求的。

F、未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

G、投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的。

H、参加政府采购、学院采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违纪记录的。

I、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因中标后弃标而不提交书面弃标函的。

J、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因累计两次中标后弃标的（两次均已递交弃标函）。

K、投标文件对招标文件的实质性技术或商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的。

L、符合招标文件中规定的被视为无效投标其它条款的。

M、不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

评标委员会对各投标人进行资格性审查、符合性检查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者实行及时告知；由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场或电话及时告知投标人授权代表，以让其核证、澄清事实。

4、投标文件的澄清

（1）评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对如投标报价等实质性内容做任何更改。

（2）投标人的澄清、说明或者补正须采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

（3）投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5、投标的评价和授标

（1）评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（2）评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告或评议记录表。

（3）按照综合评价得分评标的项目，则由高到低的得分顺序排名推荐中标候选人名单。按照低价评标的项目，按质量和服务相等且报价最低的原则，从报价低到高的顺序排名推荐中标候选人名单；若质量和服务相等且报价最低的投标人有两家以上（含两家），则由评标委员会综合投标人情况推荐中标候选人名单。按照报价平均值评标的项目，则按小于且最接近于平均值、小于平均值、大于平均值的顺序排名推荐中标候选人名单。

（4）中标、成交结果自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内在我院的网页上发布公告，公告期限为1个工作日。

（5）评标结果公示文件中公示第一预中标人（即排名第一的中标候选人）、采购项目招标基本情况或采购不成功信息。

（6）公示时间结束，我院向第一预中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和我院具有同等法律效力。

6、中标替补候选人设定或重新组织采购活动

（1）学院根据前款所述的排名顺序，依次推荐投标人为中标替补候选人。

（2）若第一预中标人不与我院签订采购合同（或协议）或不能履行采购合同（或协议）义务的，可以依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

（3）第一预中标人中标资格被依法确认无效的，我院可以按照排名顺序依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

三、附则

1、评审结果公示前，投标人不得向我院询问评标过程情况和评审结果。

2、评审期间，评标委员会主任电话告知未通过资格性审查和符合性检查的投标人。

3、除未通过资格性审查和符合性检查的投标人外，我院不对其他未中标人就评标过程和评审结果作出任何解释。

4、因本项目属于校内招标范畴，招标过程主要依据是《清远职业技术学院招投标管理办法》、《清远职业技术学院货物服务和工程采购管理暂行办法》等，本项目的最终解释权归清远职业技术学院所有。

5、质疑和投诉

5．1、质疑

（1）供应商对采购文件、采购过程和中标结果有异议的，可以在公示时间内以书面形式向我院提出质疑，无书面质疑材料或公示结束，我院将依法不予受理。

（2）质疑联系人：张老师；办公和传真电话：0763-393 6151；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，行政办公楼308室；邮政编码：511510。

5．2、投诉

（1）质疑供应商对我院质疑答复不满意的，可以向清远职业技术学院纪律检查委员会投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项，无书面质疑、投诉材料或公示结束，我院将依法不予受理。投诉函应当署名，若投诉人为自然人的，应当由本人签字；若投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

（2）投诉联系人：杨老师；办公和传真电话：0763-393 6699；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，清远职业技术学院纪律检查委员会（西1-102室）；邮政编码：511510。

（3）投诉的处理：由学院纪律检查委员会对投诉人提出的问题进行处理并书面复函给投诉的投标人。

6、中标人收到【广东电子采购平台】信息后，请及时登录广东省政府采购交易执行平台进行规范操作（逾期未进行规范操作的，将视为自动放弃），须按规定的时间进行操作并签订相关合同。

7、所有投标人的投标文件等均不予退回，评审结果公示结束前或质疑投诉处理期间，所有投标人的投标样品等不予退回。

8、未中标人的投标样品如需退回，请授权代表携有效身份证件原件，在评审结果公示结束或质疑投诉处理结束后的3个工作日内，到清远职业技术学院图书馆行政办公楼308室取回其投标样品，逾期不取回的投标样品我院将不再保存。联系人：杨老师，电话：0763-393 6151。

9、请投标人密切留意招标文件发布后的相关信息，如补充公告、更正公告、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化等的相关信息。所有信息以在我院的网页招标信息栏目上发布公告的信息为准。

清远职业技术学院

重要提示：中标人收到【广东电子采购平台】信息后，请及时登录广东省政府采购交易执行平台进行规范操作（逾期未进行规范操作的，将视为自动放弃），须按规定的时间进行操作并签订相关合同。

附件：

1、货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表、工程分项和工程量预算

2、货物/工程/服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表

3、参加政府采购活动没有重大违法承诺书

4、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

5、商务条款响应表

6、法定代表人资格证明书

7、法定代表人授权委托书

8、电梯设计图纸及说明1

9、电梯设计图纸及说明2

附件1-1：

货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表

名称：学生宿舍13#楼A幢电梯采购

| 序号 | 招标规格或要求（采购人填写） |  |  |  |  | 投标实际参数(投标人须按投标货物实际数据填写) |  |  |  |  | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 单价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | 学生宿舍13#楼A幢电梯采购 | 奥的斯机电电梯OH6000（见附件1-2：电梯采购需求） | 项 | 1 |  | 学生宿舍13#楼A幢电梯采购 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 （人民币） |  | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 （￥： 元） （大小写规范：1壹、2贰、3叁、4肆、5伍、6陆、7柒、8捌、9玖、0零） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我单位将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人地址：                  联系人姓名：          联系人电话（含区号）：

传真电话（含区号）：           法人代表姓名：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件1-2：

电梯采购需求

一、服务要求

1、 中标人必须按照采购人的要求接受本项目的安排和调配，保证设备安装、调试顺利完成。

2、 报价应包含所有的运费、税费和各项费用，中标后不能在中标价之外加收任何费用。

3、 对于影响设备正常使用的必要组成部分，无论在技术需求中指出与否，中标人都应在投标文件中明确列出，并且投标报价包含此部分的价格。

4、 包设备安装、调试、井道照明、井道整改，以及一切安装需要的材料。

二、报价要求

本项目报价应包含所有费用（包括保管费、设备费、设备基础费、质保期内的备件备品费、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储费、安装调试费、税费、质量保证期内的维护费、验收、施工措施费及规费等相关费用）在内的报价，投标人不得再向招标人收取任何费用。无论采购批量、配送费用存在何种差别，招标人不接受任何选择的报价。

三、 测试、验收要求

1、 中标人应提供设备制造、检验和验收的执行标准，以及提供有关设备安装和验收的执行标准。

2、 中标人提供的设备必须是原厂原装生产的、全新的、未使用过的（包括零部件，专用工具等），并完全符合原厂质量检测标准和国家相关标准、行业标准。所供设备必须有出厂合格证书及质量检验报告，相关配件及资料齐全。

3、 经检查、检验合格后，再发现由中标人引起的质量问题，仍由中标人承担责任并赔偿采购人损失。

4、 中标人按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全资料后可向采购人提出验收要求；验收按国家规定程序办理，自签发验收单之日5天内将供货产品移交给采购人。

四、 质量保证及售后服务要求

1、 设备质保期不得少于一年（易耗易损设备除外）。若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，投标人须承诺保修期限不少于招标文件质保期要求，质保期以政府部门出具的验收报告日期为准开始计算。

2、 质保期内，所有设备保修服务方式均为投标人上门质保，由此产生的一切费用均由投标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3、 质保期内，出现不能明确的故障时，投标人应尽力配合进行检查，必须在2小时内响应及专人到达现场，1小时内有明确的解决方案。若故障不能通过现场解决的，在8小时内必须有资深技术人员到场处理解决。

4、 质保期内，如因配件损坏等原因导致维修时间超过24小时的，中标人须免费向采购人提供同档次的备用设备。设备维修完毕正常运作后，中标人须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案，其中产生的费用均由中标人承担；

5、 质保期后，中标人须提供质保期内相同的售后服务，所需费用可与采购人协商确定。

6、 中标人须提供相关的培训服务，直至采购人能熟练操作该设备为止。

7、 中标人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付至采购人。

五、 其他要求

1、 中标人按要求完成设备的安装。安装过程所需的辅材、材料等包含在投标总报价内。

2、 中标人负责把全部设备及相关材料运抵设备安装现场，并承担所有风险及相应费用。

3、因项目目前是提前招标，设备进场时间按土建实际进度而定，具体进场计划根据采购人通知。

六、 付款方式

1、签订合同后15天内支付合同总金额的35%。

2、设备安装调试结束并验收合格后15天内，支付合同总金额的60%。

3、余下5%作为质保金，在验收合格12个月后的15个工作日内免息一次付清。

七、电梯技术条件

| 小机房电梯标准规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 载重量（KG) | 1050KG |  |
| 速度(M/S) | 1.0M/S |  |
| 停站数 | 6 |  |
| 服务楼层显示 | 1-6 |  |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速VVVF |  |
| 制作标准 | 国家GB7588-2003标准 |  |
| 电源要求 | 动力电源：三相交流380V，50Hz。照明电源：单相交流220V，50Hz。 |  |
| 提升高度(m) | * |  |
| 顶层净高度(mm) | 4250 |  |
| 底坑深度(mm) | 1450 |  |
| 井道尺寸(宽*深）(mm) | 2150*2200 |  |
| 机房尺寸（宽*深*高）(mm) | 2150*2200*2300 |  |
| 开门尺寸（宽*高）(mm) | 900*2100 |  |
| 轿厢内尺寸（宽*深） | 1600*1500 |  |
| 轿厢净空高(mm) | 2420 |  |
| 轿顶/吊顶 | B4100L |  |
| 轿厢 | CA723L |  |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿内操纵箱 | COP16 |  |
| 轿内显示 | 点阵式数显、有方向 |  |
| 厅外召唤箱 | HBP16 |  |
| 厅外召唤显示 | 点阵式数显、有方向 |  |
| 门套 | 首层发纹不锈钢小门套；其余层火山灰喷涂钢板小门套 |  |
| 层门（厅门） | 首层发纹不锈钢；其余层火山灰喷涂钢板 |  |

八、标准功能

| 标准功能 |  |
| --- | --- |
| 1、防犯罪保护 | 25、全集选 |
| 2、错误操作保护 | 26、机房紧急电动运行 |
| 3、井道进入检测 | 27、内部通话装置 |
| 4、抱闸力矩自动检测 | 28、错误指令取消 |
| 5、轿顶检修 | 29、重新初始化运行 |
| 6、门锁短接检测 | 30、语音安抚 |
| 7、轿厢关门延迟保护 | 31、开、关门按钮灯 |
| 8、轿厢开门保护 | 32、餐厅等待 |
| 9、轿厢关门保护 | 33、反向指令自动取消 |
| 10、预平层复位功能 | 34、满载直驶 |
| 11、超载保护 | 35、自动泊梯 |
| 12、警铃 | 36、开、关门按钮 |
| 13、驱动设备过热保护 | 37、厅外及轿内方向指示 |
| 14、安全停靠 | 38、数字式大厅/轿内显示 |
| 15、终端楼层保护 | 39、本层厅外开门 |
| 16、关门力矩保护 | 40、启动时力矩补偿 |
| 17、光幕门保护 | 41、轿厢内紧急照明 |
| 18、停梯开关 | 42、自动返回基站 |
| 19、模式下厅外指示选择 | 43、轿内照明控制 |
| 20、关门模式选择 | 44、开门时间分别控制 |
| 21、厅外指令取消功能 | 45、自动再平层功能 |
| 22、门Uudging功能 | 46、提前开门 |
| 23、封楼层功能 | 47、轿厢意外移动保护 |
| 24、关门等待取消 |  |

九、加配功能

总报价须包含停电应急平层装置。

十、图纸及设计说明

投标人可向学院基建科或建筑施工方复印相关设计图纸及设计说明。

附件2：           货物/工程/服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表

项目名称：学生宿舍13#楼A幢电梯采购

| 投标人 响应情况（填写“○”或“×”） 内容 |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 要 求 | 必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营、经营范围包含本项目的采购内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了营业执照（副本）复印件（或三证合一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了税务登记证书复印件（或三证合一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修安全许可证》（电梯）复印件，提供了有效的设备制造许可证或有效授权证明复印件；提供了广东省政府采购定点供应商资质资料（纸质或含网址的网页截图等佐证材料），完成了广东省政府采购交易执行平台供应商入库手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立法人机构（不接受联合体投标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 实 质 性 响 应 要 求 | 提供了近三年内参加政府采购活动没有重大违法违纪记录承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了政府采购供应商反商业贿赂承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人资格证明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人授权委托书（投标时查验授权人有效身份证件原件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价不超过项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件按招标文件的要求作有效签署和加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价单没有严重缺漏项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术规格、参数等要求上没有存在重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商务条款上没有存在重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论（填写“是”或“否”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评委评定投标人通过该检查项则填写“○”，若评定不能通过该检查项则填写“×”。2、在结论栏中填写“是”或“否”。若投标人评审均通过所有检查项（该投标人所有检查项均填写为“○”），则为“是”，否则为“否”。3、资格性审查和符合性检查被评议为“否”的投标人，不得参加后阶段的评审。

评委（签名）：                         评标日期：     年   月   日

附件3：

参加政府采购活动没有重大违法承诺书

清远职业技术学院：

我单位郑重承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件4：

采购供应商反商业贿赂承诺书

为确保采购活动的顺利实施，促进采购工作健康发展，在清远职业技术学院采购项目招标活动中，我单位在此庄严承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购活动秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10.如违反以上承诺，愿接受采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11.若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件5：

商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同主要条款 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 5 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 6 | 其它商务条款偏离说明 |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”。

2、“是否响应”栏内“空白”或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件6：

法定代表人资格证明书

清远职业技术学院：

项目名称：学生宿舍13#楼A幢电梯采购

同志，现任我单位          职务，为法定代表人。

特此证明。

签发日期：

签发单位（加盖法人公章）：

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话（含区号）：

请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）

请贴上清晰的有效身份证件

复印件（背面）

此处加盖

法人公章

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人须提供法定代表人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

5、其它格式的《法定代表人资格证明书》无效！

投标人（加盖法人公章）：

投标人代表签字：

日期：         年    月     日

附件7：

法定代表人授权委托书

清远职业技术学院：

项目名称：学生宿舍13#楼A幢电梯采购

兹授权           同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵单位递交的任何补充承诺。

授权单位（盖法人公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：

有效期限：自投标人加盖法人公章之日起生效至本采购项目费用结算完止。

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话（含区号）：

邮箱：

（查验原件）

请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）

（查验原件）

请贴上清晰的有效身份证件复印件（背面）

此处加盖

法人公章

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人签字代表为投标人法定代表人，则本表不适用（即不用填写此表）。

5、投标人须提供被授权人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

6、其它格式的《法定代表人授权委托书》无效！

投标人（加盖法人公章）：

投标人代表签字：

日期：        年    月    日

附件8：电梯设计图纸及说明1（见另附件）

附件9：电梯设计图纸及说明2（见另附件）